Пример теста.

Входной файл:

{

"design": {

"chip_width": 1000,

"chip_height": 800,

"grid_size": 10

},

"blocks": [

{

"id": "B1",

"width": 120,

"height": 80,

"rotation_allowed": true

},

{

"id": "B2",

"width": 80,

"height": 160,

"rotation_allowed": true

},

{

"id": "B3",

"width": 200,

"height": 100,

"rotation_allowed": false

},

{

"id": "B4",

"width": 60,

"height": 60,

"rotation_allowed": true

},

{

"id": "B5",

"width": 160,

"height": 120,

"rotation_allowed": true

}

],

"sequence_pair": {

"A": ["B1", "B3", "B2", "B5", "B4"],

"B": ["B3", "B1", "B5", "B2", "B4"]

},

"nets": [

{

"net_id": "N1",

"block_ids": ["B1", "B4", "B5"]

},

{

"net_id": "N2",

"block_ids": ["B2", "B3"]

}

],

"decoder_params": {

"use_b_tree": false,

"allow_rotation_during_decode": false,

"placement_strategy": "bottom_left"

}

}

- Группа design (Объявляется и определяется один раз в файле).

"design": {

"chip_width": 1000,

"chip_height": 800,

"grid_size": 10,

"rotation_allowed": true

}

Параметры кристалла – рабочее поле (холст), на котором будут размещаться блоки.

"chip_width": 1000,

"chip_height": 800,

Длина и ширина кристалла – величины, за которые не должны выходить блоки во время размещения.

"grid_size": 10,

Размер сетки кристалла.

- Группа blocks (Объявляется один раз, состоит из произвольного числа блоков, каждый из которых имеет установленный ряд параметров).

"blocks": [

{

"id": "B1",

"width": 120,

"height": 80,

"rotation_allowed": true

},

…

],

Параметры блоков – элементы (ячейки, прямоугольники), которые требуется разместить в рабочем пространстве.

"id": "B1",

Имя блока (Не должно быть повторений в именах блоков, имя блока не должно быть пустым. Можно присваивать блокам любое id, рекомендуется дать определенное имя и номер и далее перечислять по порядку (B1, B2, A1, A2, A3…)).

"width": 120,

"height": 80,

Длина и ширина блока (Суммарные размеры не должны выходить за границы, установленные в группе design).

"rotation_allowed": true

Локальное разрешение поворота – возможность повернуть соответственный блок (Должно быть либо true либо false), предназначено для уменьшения плотности упаковки или уменьшения суммарного HPWL.

- Группа sequence_pair (Должна содержать только два списка (A и B), оба списка должны содержать все имена блоков без повторений).

Парная последовательность блоков – инструкция, как должны располагаться блоки на кристалле относительно друг друга.

Принцип последовательности: по позициям блоков в A и B определить, кто левее/правее и ниже/выше кого.

| Позиция i в A | Позиция i в B | Отношение |
| --- | --- | --- |
| i раньше j | i раньше j | i слева от j |
| i позже j | i позже j | i справа от j |
| i раньше j | i позже j | i снизу от j |
| i позже j | i раньше j | i сверху от j |

Таблица 1. Общий принцип правила определения отношений.

Для приведенного примера:

| Пара | A-порядок | B-порядок | Отношение |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 и B3 | B1 до B3 | B1 после B3 | B1 снизу от B3 |
| B1 и B2 | B1 до B2 | B1 до B2 | B1 слева от B2 |
| B1 и B5 | B1 до B5 | B1 до B5 | B1 слева от B5 |
| B1 и B4 | B1 до B4 | B1 до B4 | B1 слева от B4 |
| B3 и B2 | B3 до B2 | B3 до B2 | B3 слева от B2 |
| B3 и B5 | B3 до B5 | B3 до B5 | B3 слева от B5 |
| B3 и B4 | B3 до B4 | B3 до B4 | B3 слева от B4 |
| B2 и B5 | B2 до B5 | B2 после B5 | B2 снизу от B5 |
| B2 и B4 | B2 до B4 | B2 до B4 | B2 слева от B4 |
| B5 и B4 | B5 до B4 | B5 до B4 | B5 слева от B4 |

Таблица 2. Определение отношений на имеющемся примере.

- Группа nets (Объявляется один раз, состоит из произвольного числа соединений, каждый из которых имеет установленный ряд параметров)

"net_id": "N1",

Имя соединения (Не должно быть повторений в именах соединений, имя соединения не должно быть пустым. Можно присваивать соединениям любое id, рекомендуется дать определенное имя и номер и далее перечислять по порядку (N1, N2, M1, M2, M3…)).

"block_ids": ["B1", "B4", "B5"]

Список соединяемых блоков (Должен содержать названия имеющихся блоков без повторений. Если число блоков в списке больше двух, это означает, что каждый блок будет соединен с каждым (B1-B4, B1-B5, B4-B5))

- Группа decoder_params (Объявляется и определяется один раз в файле).

"decoder_params": {

"use_b_tree": false,

"allow_rotation_during_decode": false,

"placement_strategy": "bottom_left"

}

"use_b_tree": false,

Условие необходимости строить из парной последовательности B-tree и записать его в файл (Должно быть либо true либо false).

"allow_rotation_during_decode": true,

Глобальное разрешение или запрет на использование поворотов. Если данный параметр отключен, то ни один блок поворачивать нельзя, даже если состояние его rotation_allowed = true (Должно быть либо true либо false).

"placement_strategy": "bottom_left"

Выбор стратегии размещения блоков и параметра, который требуется оптимизировать. "bottom_left" - ставим каждый блок в точку (0,0) и далее двигаем его, пока он не соприкоснется с другими блоками, реализует возможность минимизировать плотность упаковки с помощью вращения определенных блоков, "min_hpwl" - реализует возможность минимизировать суммарную HPWL с помощью вращения определенных блоков (Должно быть либо bottom_left либо min_hpwl).

Как должно выглядеть графически:

Рисунок 1. Графическое представление размещения блоков.

Выходной файл:

Placement:

B1 at (0, 0) size 120x80

B2 at (200, 0) size 80x160

B3 at (0, 80) size 200x100

B4 at (360, 0) size 60x60

B5 at (200, 160) size 160x120

Quality metrics:

total area = 420x280

total hpwl = 982.611

decoding time = 0.0001371s

Примечание 1.

Пример различия в работе режимов:

Входной файл:

{

"design": {

"chip_width": 1000,

"chip_height": 800,

"grid_size": 10

},

"blocks": [

{

"id": "B1",

"width": 50,

"height": 40,

"rotation_allowed": true

},

{

"id": "B2",

"width": 110,

"height": 30,

"rotation_allowed": true

}

],

"sequence_pair": {

"A": ["B1", "B2"],

"B": ["B2", "B1"]

},

"nets": [

{

"net_id": "N1",

"block_ids": ["B1", "B2"]

}

],

"decoder_params": {

"use_b_tree": false,

"allow_rotation_during_decode": true,

"placement_strategy": "min_hpwl"

}

}

Для bottom_left минимизируем плотность упаковки

Placement:

B1 at (0, 0) size 40x50

B2 at (0, 50) size 30x110

Quality metrics:

total area = 40x160 – минимальная площадь

total hpwl = 80.1561 – неминимальная HPWL

decoding time = 0.0001667s

Для min_hpwl минимизируем суммарную HPWL

Placement:

B1 at (0, 0) size 50x40

B2 at (0, 40) size 110x30

Quality metrics:

total area = 110x70 – неминимальная плошадь

total hpwl = 46.0977 – минимальная HPWL

decoding time = 8.86e-05s

Рисунок 2. Графическое представление различий между режимами.